Программа “Диагностика” предназначена для построения графа последовательной условной диагностики по функциональной диагностической модели. В качестве исходных данных необходимо подготовить ТФН (есть возможность автоматизированного заполнения ТФН, она будет описана ниже), а также, если необходимо, таблицы интенсивностей отказов блоков (или вероятностей отказов блоков) и стоимостей проверок (в рублях, часах и т.п.).

После запуска программы необходимо командами Файл/new или Редактор/Новая ТФН потребовать создание новой ТФН. В появившемся окне будет запрошен размер новой ТФН (число блоков 1...99). После ответа на запрос на экране появится заготовка ТФН. Редактирование ТФН не отличается от редактирования текстового файла. Некорректный ввод игнорируется, после корректного ввода происходит перемещение курсора в следующую ячейку таблицы. Направление перемещения можно задать в меню Опции/Автоперемещение.

Если необходимо использовать таблицу интенсивностей отказов и/или таблицу стоимостей проверок, то необходимо выделить соответствующие опции в меню Метод. После этого становятся доступны окна редактирования соответствующих таблиц и расчет будет произведен с их учетом. Вызов на редактирование этих окон производится через меню Окна или с помощью функциональных клавиш F6 и F7.

Введенные исходные данные можно сохранить на диске с помощью команд Файл/Save, ответив на запрос об имени файла. Ранее сохраненные данные можно загрузить команой Файл/Load.

После ввода исходных данных можно просмотреть полученное дерево проверок. Для этого нужно выбрать в меню Окна/Дерево или нажать функциональную клавишу F8. Если дерево по размерам больше окна, то его можно просмотреть используя клавиши Ü, Ý, Þ, ß, PageUp, PageDown, а также комбинации ctrlÜ и ctrlÞ.

Полученное дерево и есть результат работы программы. Его можно сохранить в файле с помощью команд Файл/Report для последующей распечатки.

Выход из программы производится через Файл/Quit или F10.

Рассмотрим в качестве примера расчет графа для следующей ФДМ:

Выберем в меню команду Окна/Быстрое заполнение ТФН. В появившееся окно введем спецификацию структуры ФДМ (Аналогичную спецификации структуры программы МАСС). Если на вход блока приходит внешний сигнал, в соответствующей строке пишется “0”. В противном случае через пробел вводятся номера блоков, с выхода которых сигнал поступает на данный блок. Для приведенной ФДМ это будет

| 1: | 0 |
| --- | --- |
| 2: | 1 |
| 3: | 1 |
| 4: | 3 |
| 5: | 3 |
| 6: | 2 |
| 7: | 2 4 5 |
| 8: | 6 7 |

При попытке перехода в другое окно будет выдан запрос о том, как поступить с содержимым окна. Выбрав в качестве ответа Заполнить ТФН получим:

|  | s01 | s02 | s03 | s04 | s05 | s06 | s07 | s08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| z06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| z07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выберем в меню Метод/Использовать стоимость проверок и Метод/Использовать интенсивности отказов. Теперь можно заполнить таблицы интенсивности отказов и стоимости проверок.

| Л01= | 5e-6 | С01= | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Л02= | 7e-6 | С02= | 0.5 |
| Л03= | 28e-6 | С03= | 0.3 |
| Л04= | 11e-6 | С04= | 1.7 |
| Л05= | 0.1e-6 | С05= | 0.8 |
| Л06= | 79e-6 | С06= | 0.3 |
| Л07= | 3e-6 | С07= | 1.1 |
| Л08= | 6e-6 | С08= | 1.0 |

Теперь после нажатия клавиши F8 или после выбора Окна/Дерево на экране будет получено следующее изображение:

Его можно сохранить в файле командой Файл/Report для последующей распечатки.

Система меню программы “Диагностика”

| Файл | Load |
| --- | --- |
|  | Save |
|  | Report |
|  | Quit |
| Редактор | Добавить блок |
|  | Удалить блок |
|  | Очистить ТФН |
|  | Новая ТФН |
| Метод | Использовать интенсивность отказов |
|  | Использовать стоимость проверок |
| Окна | Таблица Функций неисправностей |
|  | Интенсивности отказов |
|  | Стоимости проверок |
|  | Структура ФДМ (Быстрое заполнение ТФН) |
| Дерево |  |
| Опции | Автоперемещение |
|  | Автозаполнение |
|  | Цвета |
|  | Сохранить установки |
| Помощь |  |