Этот файл содержит лекции по предмету «Диагностика средств автоматики и телемеханики», прочитанные пару лет назад Галикяном Г. С. В Новочеркасском Государственном Техническом Университете (бывший НПИ), и имеющие непосредственное отношение к данной программе.

Практическая ценность этой программы IMHO равна нулю, однако у меня эта программа заменила экзамен и к.р. Может еще кому пригодится.

Михайленко А.М.

Логические функционально-диагностические модели (ФДМ)

Диагностическая модель (ДМ) должна дать ответ на вопрос: какой параметр (параметры) подлежит контролю в процессе эксплуатации.

Диагностических моделей может быть несколько на разных уровнях описания системы, но главное в том, что они должны упрощать наши представления о сложных зависимостях и процессах в системах, а также позволять с минимальными затратами средств решать задачи диагностики.

Одной из наиболее популярных моделей является логическая ФДМ. Для ее построения структура объекта диагностики должна быть задана полностью и для нее определены области допустимых значений входных и выходных параметров для всех его блоков.

ФДМ представляют в виде графа, вершинами которого являются функциональные блоки, и ребрами - связи между блоками, входными и выходными полюсами схемы.

Наиболее рационально искать неисправность последовательно на разных уровнях (агрегат, блок, модуль, каскад, деталь). Поэтому строят несколько ФДМ.  Вначале для устройства в целом (с глубиной поиска до неисправного агрегата), а затем для каждого блока (с глубиной поиска до каскада или детали).

Для каждой ФДМ строят свою программу поиска неисправности. При том на ФДМ неисправности цепей питания не учитывают, хотя из проверка осуществляется в первую очередь. Считают также, что в ФДМ линии связи между каскадами всегда исправны. Поэтому перед диагностикой осуществляется визуальный контроль трассировки печатных плат и межблочных соединений.

Модели отдельных каскадов обычно не строят. Для них пригоден способ поэлементной проверки.

Правила построения логической ФДМ

Если вход или выход схемы характеризуется несколькими физическими параметрами (А, В, С), то каждый из этих параметров должен представляться отдельным входом и выходом на блоке ФДМ, т.е. происходит расщепление входа или выхода

Во всех случаях (если есть осциллограф) следует избегать расщепления входов и выходов и строить ФДМ, когда блоки имеют 1 выход и 1 вход, причем они имеют 2 состояния:

1 - Все параметры в поле допуска

0 - хотя бы один из параметров вышел за поле допуска.

Часто диагностическими признаками могут быть осциллограммы сигналов, форму и амплитуды которых можно наблюдать в контролируемых точках а также на входах и выходах функциональных блоков.

Задача проектировщика сделать так, чтобы указанные входы, выходы, контрольные точки были доступны для измерения.

Для получения логической модели каждый i-й блок исходной функциональной схемы (i=1...N) заменяется блоком ФДМ, каждый из которых должен иметь один выход и существенные для данного выхода входы.

Блоки ФДМ обозначаются через Qi.

Если входы и выходы характеризуются одним физическим параметром (расщепление выхода не делают), то модель совпадает с исходной функциональной схемой.

Логическая модель (ФДМ) называется правильной, если:

- Для любой ее пары связанных между собой блоков Qi Qj выход zi является входом xj и области допустимых значений совпадают;

- Для любой пары блоков Qi Qj , имеющих входы xi xj, которых характеризуются одним и тем же физическим параметром, выполняется условие совпадения областей допустимых значений их входов.

Следовательно для правильной логической ФДМ символы внутренних входов (xi) заменяются на символы связанных с ними выходов предыдущих блоков.

Большинство исправных непрерывных объектов обладают тем свойством, что функция выхода F принимает значение «1» в том случае, когда значения входных сигналов xi находятся в поле допуска, а функциональные блоки системы исправны, т.е. F можно представить в виде конъюнкции входных переменных и выходных сигналов zi в выделенных функциональных блоках:

F=x1*x2*...*xn-1*xn* z1*z2*...*zm-1*zm=1 (=1 для исправной системы)

Для многорежимных объектов диагностики каждый режим должен рассматриваться отдельно. Для него строится своя ФДМ.

Построение логической ФДМ непрерывного объекта диагностики

Рассмотрим вопрос построения на примере системы кондиционирования воздуха транспортного самолета.

АТ - автомат температуры

З - задвижка

ОК2 - обратный клапан

СМ- смеситель.

Система кондиционирования поддерживает температуру и давление воздуха в гермоотсеке и используется для охлаждения электрооборудования.

Для надува (давление), охлаждения и обогрева гермоотсека используется сжатый теплый воздух от компрессоров двигателей.

Этот воздух через обратный клапан ОК1 (пневмодиод) поступает в воздухо-воздушный радиатор (ВВР), где охлаждается воздухом, забираемым из атмосферы.

На линии продувки ВВР установлен ОК4, а также пневмоэлектроклапан (ПЭК), управляемый пилотом. ПЭК управляет более мощным пневмоклапаном (ПК)

Из ВВР воздух поступает в магистральный воздухопровод в конце которого расходится по горячей и холодной линиям.

В холодной линии дальнейшее охлаждение воздуха осуществляется водо-воздушным испарительным радиатором (ВВИР) и турбохолодильником (ТХ).

Воздух совершая работу на лопатках колеса ТХ уменьшает свою температуру и давление, и через ОКЗ идет на охлаждение электрооборудования, а также через смеситель и ОК2 в гермоотсек.

В горячей линии установлен автоматический регулятор давления (АРД), поддерживающий давление воздуха.

Смеситель является исполнительным органом автомата температуры (АТ). По сигналу АТ смеситель открывает заслонку в горячей или холодной линии в зависимости от температуры в гермоотсеке.

Из смесителя воздух через ОК2, заслонку 3 поступает на коллекторы гермоотсека.

При построении ФДМ этой схемы расщепление входов и выходов производить не будем.

Рассматриваемая ФДМ является правильной и однородной.

Анализ логической ФДМ и построение таблицы функций неисправностей (ТФН)

Число элементарных проверок (мощность множества Пi) для непрерывных ОД невелико и равно числу выделенных функциональных блоков логической ФДМ.

Для дискретных объектов мощность множества Пi зависит как от числа блоков ФДМ так и от числа возможных комбинаций входных наборов.

При использовании логической ФДМ эффективно обнаруживаются одиночные неисправности ОД.

При кратных неисправностях использование ФДМ неэффективно. В то же время вероятность появления одиночных неисправностей в ОД существенно выше вероятности появления кратных неисправностей.

ТФН представляет собой матрицу, число строк которой равно количеству контролируемых выходов Xi (i=1..n), а число столбцов - числу неисправных состояний Si (j=1..n).

Заполняют ТФН на основе логического анализа ФДМ, а также физических процессов в аппаратуре по принципиальной или функциональной схеме.

Если при неисправности в блоке Qj (состояние Sj) выход i-го блока находится в норме, то на линии столбца Sj и строки Zi ставится «1». При этом в любой другой контрольной точке на выходах функциональных элементов, находящихся после неисправного элемента, параметр также имеет недопустимое значение, и на линии пересечения Sj со строками Zi, Zi+1,... ставится «0».

Построим ТФН для логической ФДМ

Если неисправность появилась в блоках, охваченных ОС или в самой ОС, то это приводит к появлению «0» во всем контуре ОС. Поэтому при диагностике систем управление необходимо разорвать цепи ОС, и это надо предусмотреть при проектировании системы. На нашей схеме ФДМ оборвем Z13.

ТФН

|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Wi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Z2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Z3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Z6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Z7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Z8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Z9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Z10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Z11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Z12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Z13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

Обрабатывать ТФН можно с помощью различных алгоритмов диагностирования. Например для непрерывных ОД можно использовать простой алгоритм вычисления неких функций предпочтения Wi.

В зависимости от поставленной заказчиком задачи и наличия исходных данных функция предпочтения Wi может рассчитываться:

- При равновероятных технических состояниях и равных ценах элементарных проверок;

- При разных вероятностях технических состояний и равных ценах элементарных проверок;

- При разных вероятностях технических состояний и разных ценах проверки.

Формулы построения функций предпочтения:

- Wi= |å0-å1|

- Wi= |åP(Si)Zi=0-åP(Si)Zi=1 |

- Wi=Ci |åP(Si)Zi=0-åP(Si)Zi=1 |

где å0,å1- число нулей и единиц в i-й строке;

P(Si) - вероятность выхода i-го блока из строя;

Ci - стоимость проверки i-го блока.

В заполненной ТФН вычислены функции предпочтения по варианту 1.

В качестве первого контролируемого блока (минимум функции предпочтения) можно выбрать любой из трех (Z3,Z4,Z12). Выберем для примера Z3.

Если сигнал на выходе Z3=0, то это указывает на возможную неисправность элементов 1, 2, 3, 9, 10, 11, которым соответствует «0» в строке.

Если результат проверки положительные, т.е. Z3=1, то возможная одиночная неисправность имеет месть в блоках 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, которым соответствует «1» в строке Z3.

Таким образом первая проверка разбивает все множество состояний ОД на два подмножества.

Для этих подмножеств составляются свои ТФН на базе исходных, и находятся функции предпочтения Wi, которые укажут на возможную вторую проверку. Каждая из вторых проверок разбивает свое подмножество на две части, одна из которых соответствует отрицательному результату, а другая -положительному. Так продолжается то тех пор, пока результат очередной проверки однозначно не укажет на неисправность того или иного блока.

ТФН для Z3=0

|  | S1 | S2 | S3 | S9 | S10 | S11 | Wi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Z2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Z9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Z10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Z11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |

ТФН для Z3=1

|  | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S12 | S13 | Wi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Z5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Z6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Z12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Z13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Пользуясь терминами теории графов, процесс построения ветвей дерева проверок продолжается до получения висячих вершин, каждая из которых соответствует тому или иному Si. Корневой вершиной является 1-я проверка (3).

Такой алгоритм диагностики относят к последовательным условным. Этом метод эквивалентен широко используемому методу половинного деления.

Вот собственно и все. Делать это в ручную - адский труд. Поверьте - делал. Программа позволяет либо ввести ТФН и получить граф проверок, либо, что еще проще, ввести структуру ФДМ, и получить ТФН и граф проверок.

Кому надо будет - разберется. Кроме того в программе есть Help.

Желаю удачи.